油脂乙氧基化物磺酸盐OXOS-128

- 一、产品介绍

- 油脂乙氧基化物磺酸盐OXOS-128是天然油脂经烷氧基化化和磺化两步反应制得的一种新型绿色阴离子表面活性剂。产品具有生物降解率高、倾点低、泡沫低、消泡快、易漂洗、好的水溶性和耐硬水性的特性，水溶液无凝胶相区，同多种阴离子、非离子表面活性剂及洗涤助剂有优良的配伍能力，对皮肤温和、无刺激、无毒，可明显改善配方的温和性，通过配方调整可部分或全部替代阴离子表活AES和LAS。

- 二、产品指标

- 油脂乙氧基化物磺酸盐OXOS-128产品

| - 指标要求 | - OXOS-128 |
| --- | --- |
| - 外观（25℃） | - 淡黄色液体 |
| - 固含量/% | - 70±2 |
| - 二噁烷含量/ mg/kg | - ≤30 |
| - pH（1%水，25ºC） | - 6.0-8.0 |
| - 硫酸盐含量/% | - ≤1.5 |
| - 倾点/℃ | - ≤-3 |

- 三、应用领域

- 1. 浓缩洗涤：超浓缩液体洗涤剂、高活性物含量洗衣凝珠；

- 2. 美妆护理：化妆品、个人护理品、婴幼儿产品；

- 3. 日化洗涤：洗衣液、餐具净、衣领净、洗手液、洗衣粉等；

- 4. 纺织印染：精炼剂、匀染剂、除蜡剂、除油剂、防沾皂洗剂；

- 5. 金属加工：切削液基础油或磨削液基础油涂料农药：乳化剂，分散剂；

- 6. 工业清洗：可用于金属制品、交通工具、陶瓷、玻璃、皮革、橡胶、除油剂等产品。

- 四、贮运与注意事项

按一般难燃化学品要求贮运；10-30℃存放最佳，不宜超过50℃，阴凉密闭保存、防止暴晒雨淋，保质期二年；沾污皮肤后用水清洗、溅入眼内用清水冲洗。

- 五、包装

- 槽车、吨桶、200公斤塑料桶/125公斤大口塑料桶，有特殊要求时，由供需双方协商。